工程地质勘察任务书

工程地点：深圳市龙岗区

勘察阶段：初步勘察

日    期：2024.08

一、勘察要求

所有地质勘察工作，应按如下规范要求执行：

1 国家标准《岩土工程勘察规范》                （GB 50021-2001（2009年版））

2 国家标准《建筑地基基础设计规范》            （GB 50007-2011）

3 国家标准《建筑抗震设计规范》                （GB 50011-2010（2016年版））

4 行业标准《高层建筑岩土工程勘察标准》        （JGJ/T72-2017）

5 行业标准《建筑基坑支护技术规程》            （JGJ120-2012）

6 广东省标准《建筑基坑工程技术规程》          （DBJT 15-20-2016）

7 国家标准《工程勘察通用规范》                （GB55017-2021）

二、本工程勘察的具体要求

1．钻孔布置详附图。本次勘孔孔点共29个，其中，一般性勘探孔共_23_个，控制性勘探孔共_6_个。初步勘察钻孔深度：一般性勘孔深度10~15m，控制性勘孔深度15~30m，且应满足《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001（2009年版））4.1.8条相关要求。

2． 探明场地成因、地形地貌特征、地层构造等。

3． 判明建筑场地内及其附近有无影响工程稳定性的不良地质现象，对地基的稳定性作出评价，并确定其位置、深度及范围。

4 ．查明有无可液化土层，并对液化可能性作出评价，判明地基土类型和建筑场地类别，提供抗震设计的有关参数。

5． 查明建筑场地的地层结构、均匀性，查明基础下软弱土层和坚硬土层的分布，以及各土层的物理力学指标。

6． 探明场地地下水类型、埋藏情况、渗透性、腐蚀性及补给情况等水文地质资料，并对地下水腐蚀性提出防治措施。确定地下水最高水位及变化幅度，提供防水设计水位、抗浮设防水位。

7． 按钻孔位置图，提供各钻孔柱状图，地质剖面图，标贯试验，土岩样试验资料等。

8． 根据建筑物和场地地质情况，提出经济合理的基础设计方案，并提出有关基础设计的承载力指标。

9． 岩石地基除提出各岩层的承载力标准值外，尚需提出不同岩层的饱和（或天然）单轴抗压强度。

10． 提供桩基设计所需的岩土技术参数，并分别给出预制高强预应力管桩、沉管灌注桩、挖孔桩及钻（冲）孔桩的桩周摩阻力及桩端承载力特征值，嵌岩桩的桩端岩层岩样天然湿度单轴抗压强度。

11．提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征。

12．对深基坑开挖应提供稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数（包括回填土的C，Ф值），并论证和评价基坑开挖、降水对建筑物本身及邻近建筑物，构筑物，地铁、道路等市政设施的影响。

13. 提供满足绿色建筑设计要求的土壤氡浓度检测数据。

14. 支护工程应查明开挖范围及邻近地下水特征，各含水层和隔水层、层位埋深和分布。

15. 勘探过程中如发现特殊的地质现象应及时知会设计单位，并商讨勘探点的增减。

16. 其它未尽事宜详国家、地方相关规范、规程。

三、地质勘察报告

- 文字部分：

  - 工程地质勘察任务要求。

  - 勘察工作情况。

  - 场地位置、地形地貌、地质构造、不良地质现象、地层成层条件、岩石和土的物理力学性质等。

  - 场地的稳定性和适宜性、岩石和土的均匀性和承载力、地下水的影响、地震基本烈度、场地类别以及由于工程建筑可能引起的工程地质问题等的结论和建议。

  - 场地地下水径流及水质情况。

  - 满足工程地质勘察任务书提出的其它各项要求。

- 图表部分：

  - 勘探点平面布置图

  - 综合工程地质图

  - 工程地质剖面图

  - 地质柱状图或综合地质柱状图

  - 有关测试图表等

- 国家和地方的工程建设标准强制性条文、规范、规程规定的其它内容。